Anatomie patologică

Dotare:

a) Pentru compartiment de citotopatologie:

Utilităţi:

- instalaţie de apă curentă.

Mijloace fixe:

- centrifugă, cytospin;

- balanţă analitică;

- microscop cu mărire x4, x10, x20, x40 (uzual pentru diagnostic microscopic);

- trusă pentru efectuarea puncţiilor cu ac fin şi consumabile (puncţii glandă mamară, limfoganglioni, tiroidă,

etc.);

- frigider;

- instalaţie de purificare a aerului şi evacuare a noxelor;

- computer;

- histotecă.

Consumabile:

- cuve şi stative pentru coloraţie manuală (rezistente la solvenţi organici);

- sticlărie (cilindri gradaţi, pahare Berzelius şi Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);

- tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic şi

apoi transportul lor la histotecă;

- recipiente pentru colectarea, în vederea neutralizării, tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi

utilizaţi, a substanţelor toxice, inflamabile şi precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la

fabricarea ilicită a drogurilor);

- reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;

- dezinfectanţi pentru suprafeţe, instrumentar şi personal;

- echipamente de protecţie;

- trusă pentru efectuarea puncţiilor cu ac fin şi consumabile (puncţii glandă mamară, limfoganglioni, tiroidă,

etc.).

b) Pentru compartiment de histopatologie:

Utilităţi:

- instalaţie de apă curentă şi de gaz.

Mijloace fixe:

- microtom pentru parafină şi cuţite clasice cu aparatură pentru ascuţit sau de unică folosinţă;

- termostat pentru parafină (560);

valabil de la: 5-iun-2020

pag. 10 valabil de la: 5-iun-2020

- platină termostatată;

- baie termostatată;

- dispenser pentru parafină;

- frigider;

- balanţă şi trusă greutăţi;

- pH-metru;

- hotă;

- instalaţie de purificare a aerului şi evacuare a noxelor;

- histotecă;

- dulap pentru păstrat blocuri de parafină;

- centrifugă;

- microscop cu mărire x4, x10, x20., x40 (uzual pentru diagnostic microscopic);

Consumabile:

- recipiente de dimensiuni variate: 100 - 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor prelevate

de la necropsii;

- pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi şi cuţite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor de

la necropsii;

- placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii şi piese de la necropsii;

- recipiente de sticlă rezistente la solvenţi organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu

capac sau sticluţe cu capac, având capacitatea de 100 ml3 cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea

şi includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor de la necropsii;

- casete metalice şi de plastic

- bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;

- bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;

- cuţite pentru fasonare blocuri parafină;

- ace de disociere;

- cuve şi stative pentru coloraţie manuală (rezistente la solvenţi organici);

- sticlărie (cilindri gradaţi, pahare Berzelius şi Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);

- lame şi lamele;

- tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic şi

apoi transportul lor la histotecă;

- recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi

utilizaţi, a substanţelor toxice, inflamabile şi precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la

fabricarea ilicită a drogurilor);

- saci şi cutii cu pereţi rigizi pentru colectarea deşeurilor menajere, infecţioase, înţepătoare - tăietoare;

- reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;

- dezinfectanţi pentru suprafeţe, instrumentar şi personal;

- echipamente de protecţie.

c) Pentru compartiment de imunohistochimie:

Observaţii/utilităţi:

- instalaţie de apă curentă şi de gaz,

- Blocurile (de parafină) se prelucrează în Compartimentul de Histopatologie,

- Lamele pe care se întind secţiunile tăiate la microtom trebuie silanizate.

Mijloace fixe:

- aparatura enumerată anterior la dotarea compartimentului de histopatologie, la care se adaugă

- micropipete de 10, 100, 1000 microl;

- cameră umedă şi întunecată;

- cameră uscată şi întunecată;

- agitator magnetic;

- oală sub presiune sau cuptor cu microunde.

Consumabile:

- recipiente de dimensiuni variate: 100 - 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor prelevate

de la necropsii;

- pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi şi cuţite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor de

la necropsii;

- placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii şi piese de la necropsii;

- recipiente de sticlă rezistente la solvenţi organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu

capac sau sticluţe cu capac, având capacitatea de 100 ml3 cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea

şi includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor de la necropsii;

- casete metalice şi de plastic;

- bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;

- bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;

- cuţite pentru fasonare blocuri parafină;

- ace de disociere;

- cuve şi stative pentru coloraţie manuală (rezistente la solvenţi organici);

- sticlărie (cilindri gradaţi, pahare Berzelius şi Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);

- lame şi lamele;

- tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic şi

apoi transportul lor la histotecă;

- recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi

utilizaţi, a substanţelor toxice, inflamabile precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002 pentru

valabil de la: 5-iun-2020

pag. 11 valabil de la: 5-iun-2020

aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la

fabricarea ilicită a drogurilor);

- saci şi cutii cu pereţi rigizi pentru colectarea deşeurilor menajere, infecţioase, înţepătoare - tăietoare;

- reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;

- dezinfectanţi pentru suprafeţe, instrumentar şi personal;

- echipamente de protecţie;

- vârfuri pentru micropipete;

- microtubuli Ependor;

- stative;

- sticlărie de laborator (cilindri gradaţi de diferite volume, pahare Berzelius de diferite mărimi; recipiente de

colorat lame histologice);

- lame silanizate;

- kit-uri;

- recipiente pentru colectarea, în vederea neutralizării, tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi

utilizaţi, a substanţelor toxice, inflamabile şi precursori de droguri utilizate (Anexa 11 din H.G. nr. 1.121/2002).

d) Pentru compartiment de microscopie electronică:

Observaţii/utilităţi:

- instalaţie de apă curentă şi de gaz.

Mijloace fixe:

- microscop electronic de transmisie 100 Kvolţi;

- microscop optic x20, x40, x100;

- termostat 600C;

- ultramicrotom;

- knifemaker;

- hotă chimică;

- distilator;

- laborator fotografic.

Consumabile:

- recipiente de dimensiuni variate: 100 - 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor prelevate

de la necropsii;

- pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi şi cuţite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor de

la necropsii;

- placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii şi piese de la necropsii;

- recipiente de sticlă rezistente la solvenţi organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu

capac sau sticluţe cu capac, având capacitatea de 100 ml3 cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea

şi includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor de la necropsii;

- casete metalice şi de plastic;

- bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;

- bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;

- cuţite pentru fasonare blocuri parafină;

- ace de disociere;

- cuve şi stative pentru coloraţie manuală (rezistente la solvenţi organici);

- sticlărie (cilindri gradaţi, pahare Berzelius şi Erlenmayer de diferite mărimi rezistente la temperaturi ridicate);

- lame şi lamele;

- tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic şi

apoi transportul lor la histotecă;

- recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi

utilizaţi, a substanţelor toxice, inflamabile şi precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la

fabricarea ilicită a drogurilor);

- saci şi cutii cu pereţi rigizi pentru colectarea deşeurilor menajere, infecţioase, înţepătoare - tăietoare;

- reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;

- dezinfectanţi pentru suprafeţe, instrumentar şi personal;

- echipamente de protecţie.

e) Pentru compartiment de medicină moleculară:

Observaţii/utilităţi:

- instalaţie de apă curentă şi de gaz.

Mijloace fixe:

- microscop cu fluorescent;

- hotă cu flux laminar;

- ultramicrocentrifugă 16000 g;

- centrifugă 6000 g/universală cu răcire (rotoare pentru tuburi de 1,5 ml, swing out, pentru plăci);

- centrifugă serologie;

- echipament de amplificare şi detecţie ale acizilor nucleici şi/sau ale semnalului (PCR şi RT-PCR);

- frigidere;

- congelatoare (-200 C, -800 C);

- lampă UV;

- micropipete automate pentru fiecare arie de lucru;

- balanţă analitică;

- autoclav;

- vortexuri pentru fiecare arie de lucru;

valabil de la: 5-iun-2020

pag. 12 valabil de la: 5-iun-2020

- baie uscată;

- sistem electroforeză şi imunodetecţie Western Blot);

- criotom.

Consumabile:

- recipiente de dimensiuni variate: 100-3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor prelevate

de la necropsii;

- pense, foarfeci, bisturie de diferite mărimi şi cuţite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor de

la necropsii;

- placă pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii şi piese de la necropsii;

- recipiente de sticlă rezistente la solvenţi organici, cu capac (fiole de cântărire cu capac, pahare Berzelius cu

capac sau sticluţe cu capac, având capacitatea de 100 ml3 cu capac) în număr minim de 30 pentru deshidratarea

şi includerea la parafină a biopsiilor, pieselor operatorii şi pieselor de la necropsii;

- casete metalice şi de plastic;

- bare sau tăvi pentru incluzionare în parafină;

- bec de gaz Bunsen, trepied, sită azbest;

- cuţite pentru fasonare blocuri parafină;

- ace de disociere;

- cuve şi stative pentru coloraţie manuală (rezistente la solvenţi organici);

- sticlărie (cilindri gradaţi, pahare Berzelius şi Erlenmayer de diferite mărimi, rezistente la temperaturi ridicate);

- lame şi lamele;

- tăvi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat în cabinetul medical de diagnostic microscopic şi

apoi transportul lor la histotecă;

- recipiente pentru colectarea în vederea neutralizării tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi

utilizaţi, a substanţelor toxice, inflamabile şi precursori de droguri utilizate (Anexa 11 la H.G. nr. 1.121/2002

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la

fabricarea ilicită a drogurilor);

- saci şi cutii cu pereţi rigizi pentru colectarea deşeurilor menajere, infecţioase, înţepătoare-tăietoare;

- reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuală;

- dezinfectanţi pentru suprafeţe, instrumentar şi personal;

- echipamente de protecţie.